 XY-CGQ-C 无线测温传感器（无源迷你型）
[image: image1.png]



迷你型无源无线温度传感器
迷你型测温传感器适合于断路器动触头、静触头、母排、电缆头、隔离刀闸等测温部位的安装，将测温传感直接绑在测温点处即可，温度探头紧贴测温处。测温精度高、安装方便牢靠。
主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	温度检测功能
	实时检测被测部位的当前温度

	供电电压自检功能
	实时检测传感器自身的供电电压值

	所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机


技术参数：

	无线温度传感器技术参数（国家电网联合开发产品）

	应用范围
	开关柜、低压柜、环网柜、箱变、变压器、电缆等

	安装位置
	动静触头、母排、电缆接头等

	温度测量范围
	-40～+200℃

	测量分辨率
	0.1℃

	测量精度
	±0.5℃

	温度采样频率
	1秒~1分钟（可调）默认1分钟

	无线频率
	2.4G/433MHz/LORA

	射频标准
	IEEE802.15.4

	无线传输距离
	≤500米/433MHz

	供电方式
	感应取电

	设备启动电流
	≤3A（检测报告）

	使用寿命
	≤10年

	产品材质
	耐高温材质（检测报告）

	安装方式
	捆绑式

	外形尺寸
	主体尺寸：17mm*21mm*9mm

	检测报告
	国家电网检测报告、电磁兼容抗干扰检测报告


